编号：DHZ-2023-JJJH-014

内蒙古神东天隆集团股份有限公司

大海则煤矿

5-1煤层综采工作面泵站成套装备

技 术 要 求

使用方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司大海则煤矿

审核方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

2023年6月

技 术 要 求

使用方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司大海则煤矿

审核方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

一、基本信息：

- 1.1工作环境

大海则煤矿北与大柳塔井田相邻，南与何家塔井田相邻，西以乌兰木伦河为界与朱盖塔井田相邻，东以井田边界拐点编号1-11连线为界，并与东川矿业、海鸿煤矿和乌兰色太有限责任公司煤矿相邻。

5-1煤层为5-2煤的上分层，独立分层，主要分布于井田中南部，厚度0.30～3.47m，平均2.05m 结构结构简单，一般不含矸，个别含夹矸1～2层，夹矸厚0.05～0.78 m ；5-2煤层合并区6.39～8.62 m，平均7.57 m，分岔区2.10～4.52 m，平均3.88m。煤层结构较简单，局部含1～3层夹矸，夹矸厚度0.03～0.78 m，为泥岩或碳质泥岩。5-2煤层、5-1煤层底板以为粉砂岩为主，属Ⅱ—Ⅲ类中等-稳定顶板；底板岩石结构单一，粉砂岩分布较稳定。也都适合长壁垮落采煤法。

5-1煤层顶板以为粉砂岩为主，砂岩次之。粉砂岩裂隙不发育，抗压强度为50.81～80.01 MPa，抗拉强度为1.81～4.36MPa，抗剪强度为8.91～10.29 MPa。砂岩抗压强度为43.80～45.79 MPa，抗拉强度为2.04～4.64MPa，抗剪强度为6.02～7.95 MPa。因此5-1煤层顶板属Ⅱ—Ⅲ类中等-稳定顶板。5-1煤层底板以为粉砂岩为主，次为细粒砂岩或中砂岩，局部地段位泥岩或炭质泥岩（伪底）。粉砂岩裂隙不发育，遇水崩解，抗压强度为66.62～81.35 MPa，抗拉强度为4.08～5.39MPa，抗剪强度为8.45～9.34 MPa。细砂岩为泥质胶结，抗压强度为51.21MPa，抗拉强度为5.74MPa，抗剪强度为7.78 MPa。5-1煤层底板岩石结构简单，分布较稳定，下部为承压含水层，但水头压力小，即使泥岩区也不会出现底鼓现象。

根据以上开采条件分析，5-1煤可采用综合机械化采煤方法，另外，根据5-1煤煤厚可以采用一次采全高综采采煤工艺，工作面顶板采用全部垮落法管理，智能化系统需满足陕西智能化验收标准。

可采煤层特征一览表

| 煤层 编号 | 煤厚 | 层间距 | 煤层结构 | 煤层顶底板岩性 |  | 稳定程度 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最小-最大 | 最小-最大 |  | 顶板 | 底板 | 见煤点数 | 可采点数 | 变异系数 | 可采性指数 | 稳定性 | 可采性 |
|  | 平均 | 平均 | 类型/ 夹矸个数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-1 | 1.54-2.86 2.14 | 80.40-90.26 85.10 | 简单 1-2 | 粉砂岩与泥岩 | 粉砂岩或泥岩 | 34 | 34 | 18 | 1 | 稳定煤层 | 全区可采 |
| 4-4 | 0.26-0.98 0.60 |  | 简单 不含矸 | 粉砂岩或细砂岩 | 粉砂岩或细砂岩 | 42 | 14 | 29 | 0.33 | 不稳定煤层 | 局部可采 |
|  |  | 19.06-42.82 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-1 | 0.36-3.47 2.05 |  | 简单 1-2 | 粉砂岩、细砂岩 | 粉砂岩 | 30 | 29 | 36 | 0.97 | 稳定煤层 | 全区可采 |
|  |  | 0-31.03 20.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-2复合区 | 6.39-8.62 7.57 |  | 简单 1-2、3 | 粉砂岩、细砂岩 | 粉砂岩 | 42 | 42 | 36 | 1 | 稳定煤层 | 全区可采 |
| 5-2分岔区 | 2.10-4.52 3.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.2、矿井工作制度

矿井设计年工作日为330d，采用“三、八”制工作制，二班生产，一班检修，日净提升时间16h。

## 1.3、工作面布置情况

工作面长度：	300 m（煤壁内侧尺寸）

推进长度：	2200m（首采）/3000m（最大）

采高：	1.5～2.05 m

煤层倾角：	0°～5°

主运输顺槽净尺寸：	5.4m×2.5-2.6m(宽×高)

回风顺槽净尺寸：	5.4 m×2.6m(宽×高)

切眼净尺寸：	6.5 m×2.3m(宽×高)

二、泵站成套设备

- 2.1主要技术参数及要求：

1）需满足大海则煤矿工作面长度300米，支架智能成组移架(支架工作阻力12000、并且考虑沿空留巷回采工艺配套的设备)及三机配套使用供液系统情况，实现泵站控制与监测系统，独立自动配比装置、变频器和净水反渗透水处理装置等功能，组成一整套智能集成供液系统。

2）供水源是地面饮用水。

3）泵站成套设备技术参数由中标厂家根据矿方实际要求确定。

- 2.2设备型号及数量：

| 序号 | 名称 | 参考型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乳化液泵站 | BRW630/31.5 | 套 | 1 | 流量≥630L/min |
| 1.1 | 乳化液泵 | 630/31.5 | 台 | 3 | 配备3台变频电机，电机功率≥500KW |
| 1.2 | 乳化液箱 | 6000*1400*1560 | 台 | 2 | 单台容积10000L |
| 1.3 | 供液站 |  | 套 | 1 | 安全限位阀，消除液压系统的压力脉冲，实时监测系统压力。 |
| 2 | 喷雾泵站 | 516/16 | 套 | 1 |  |
| 2.1 | 喷雾泵 | 516/16 | 台 | 2 | 配备2台变频电机、电机功率≥160KW |
| 2.2 | 清水箱 | 6000*1400*1560 | 台 | 1 | 水箱容积10000L |
| 2.3 | 供液站 |  | 套 | 1 | 安全限位阀，消除液压系统的压力脉冲，实时监测系统压力。 |
| 3 | 智能控制系统 |  | 套 | 1 | 可同时控制乳化泵和喷雾泵、含浓度传感器、流量传感器等 |
| 4 | 乳化液自动配比系统 |  | 套 | 1 | 自带油箱，乳化油箱各1台、配比泵。 |
| 5 | 净水反渗透水处理 装置 |  | 套 | 1 | 高精密过滤器反渗透装置反渗透清洗装置 |
| 6 | 高压反冲洗过滤站 |  | 套 | 1 | 流量：2000L/min过滤精度25μm |
| 7 | 进液反冲洗过滤站 |  | 套 | 1 | 304不锈钢材质，流量：2000L/min；过滤精度：25微米。 |
| 8 | 回液反冲洗过滤站 |  | 套 | 1 | 304不锈钢材质，流量2000L/min，精度60μm。 |
| 9 | 变频器 | BPJ1-(3*500）/1140 | 台 | 1 |  |
| 10 | 变频器 | BPJ1-(2*250）/1140 | 台 | 1 |  |
| 11 | 专用工具 |  | 套 | 3 |  |
| 12 | 资料 |  | 套 | 7 | 6套纸质、1套电子 |
| 13 | 随机备件 |  |  |  | 总价的5% |

- 2.3乳化液泵站630/31.5主要技术参数(最终配套确认参数为准)

公称流量：         ≥630L/min

公称压力:          31.5-37.5Mpa

柱塞直径：          60mm

柱塞行程：          84mm

柱塞数目：          5

曲轴转数：          550r/min

卸载阀开启压力：    31.5-37.5Mpa

卸载阀恢复压力：    33-35Mpa

安全阀开启压力：    41Mpa

工作介质            3-5%乳化油中性水溶液

泵站结构形式：      卧式五缸、润滑机油外循环冷却

润滑方式            强制润滑+飞溅润滑

配套变频电机功率    500KW

电压等级            1140V    绝缘等级    F级   频率50HZ

变频电机品牌：     西北骏马、抚顺、卧龙南阳防爆

配套液箱容积：      10000L

高压过滤精度：      20μm

吸液过滤精度：      473μm

材质：              不锈钢

工作介质：          含 3～ 5％乳化油的中性水溶液

吸液口 ：           通过吸液截止阀与Φ125 吸液软管连接。

高压过滤进口：      2- SAE2 重型。

泵卸载回液口：      SAE2.5 轻型。

支架系统回液口： B50+SSKV76

乳化液进液口： KJ25（水） +KJ10（油）（与 ZRB-127 型全自动控制和综合保护系统连接）。

进水口： KJ25。

- 2.4喷雾泵站BPW516/16技术参数(最终配套确认参数为准)

公称流量：            ≥516L/min

公称压力:            ≥16Mpa

柱塞直径：            65mm

柱塞行程：            64mm

柱塞数目：            5

曲轴转数：            551r/min

电机转数：            1480 r/min

工作介质：            中性清水

泵站结构形式：        卧式五缸

润滑方式：            采用飞溅润滑

配套电机：            功率：≥160KW

变频电机品牌：   西北骏马、抚顺、卧龙南阳防爆

电压等级：660/1140V     绝缘等级：H级

配套液箱容积：         10000L

2、过滤器过滤精度：40μm

2.5蓄能站

额定流量：          2000 L/min

额定压力：          31.5 MPa

蓄能器容量：        126L

系统压力传感器：    0-60 MPa

电控系统

2.6煤矿用乳化液泵站电控装置智能控制系统主要技术参数

电源防爆型式：          矿用隔爆兼本安型

电源防爆标志：          Ex d [ib] I Mb

电源输入电压：          AC127V

电源输出电压：           DC12.5V

主机分机防爆型式：          矿用本安型

主机分机防爆标志：          Ex ib I Mb

主机分机输入电：                DC12.5V

配比浓度范围：              1～7%（可调）

配比能力：              120-300L/min

工作压力：              1.2MPa

供电电压：              127V

控制功能：              自动控制

测量精度：              ±0.5%

额定压力              2.5MPa

油箱容积：             1500L

1）检测显示功能：具有浓度循环在线监测系统，设备运行状态、设备运行时长、运行设备的油位及温度显示，乳化液配比浓度、乳化液泵供液压力、乳化液箱液位、水位显示，曲轴润滑泵压力。

2）自控装置可手动控制、自动控制及远程控制乳化泵、喷雾泵。手动时可控制单台启动停止。自动时乳化泵根据工作面压力自动开启或停止、喷雾泵根据时间自动轮换。

3）控制箱对泵站可以实现以下保护功能

a.曲轴箱油温保护：当油温达到设定值时保护停机；

b.曲轴箱油位保护：当润滑油油位低于最低油位时报警停机；

c.齿轮泵油压保护：当齿轮泵油压低于设定值时保护停机；

d.乳化液箱液位控制：当乳化液箱内液位低于设定值时，停止所有泵工作，防止乳化泵进入吸空状态。

e.乳化液泵站出口压力显示：对管路系统压力进行实时监测并显示。供液管路如有突然爆裂，系统能检测并自动停机。或因某种原因使管路压力高于设定压力达一定程度时，报警并停机。

4)供液系统时刻检测、采集工作面乳化液泵站的工作状态，对泵站的润滑油温度，强制润滑油压，润滑油油位进行判断，产生故障自动切断变频器的先导回路，停止乳化液泵。从而保护乳化液泵的安全运行。

5)当工作面用液时，供液系统根据实际用液情况，自动开启乳化泵对工作面进行供液。用液量增加时，变频器提高频率，满足工作面用液。

6)具有中文显示功能，能够对乳化液泵站的所有监测参数、状态进行实时显示、报警及控制。

7)乳化液浓度在线监控，实时显示液箱浓度值，浓度不合格时自动修正，所有数据均在显示屏中显示，可通过井下环网将数据上传到集控中心。在屏幕上显示液箱液位、乳化油油位、乳化油浓度等信息，具有数据查询跟踪及参数配置功能。具有设备运行状态信息、参数配置、故障报警、数据上传等功能。

8)乳化油油位过低时停止自动配比并自动开启远程加油泵加乳化油。乳化油液位低于下限时迅速配液，达到上限时自动停止。配液箱具备手动、自动、远程控制模式，可本地手动配液、自动配液，也可上位机控制配液。

9)液位传感器时刻检测乳化液液位高低，自动控制不锈钢液箱内高、第液位；配液时通过进水电磁阀控制进水，通过油泵控制进油。油水混合后经过浓度检测实际浓度，根据实际浓度与设定值进行PID运算。形成闭环控制，准确配置乳化液

2.7高压反冲洗过滤站

高压过滤精度:          25μm

公称流量 ：            2000L/min

高压额定压力：         31.5MPa

当阻力损失（压差）在＞3MPa时应进行反冲洗

输入电压：             127VDC

输出电压：             12VDC

工作介质：          乳化液（3%～5%乳化油与中性水的混合液）

控制方式：         压差控制/时间控制/压差-时间控制

2.8反冲洗清水过滤站

公称流量：       2000 L/min

最大流量：       500*4=2000 L/min

最大供水压力：   8MPa

过滤精度：       25 μm

过滤面积：       12150 c㎡

反冲压力：       6MPa

材质：           不锈钢

2.9回液反冲洗过滤站

公称流量：       2000 L/min

最大流量：       500*4=2000 L/min

最大供水压力：   8MPa

过滤精度：       60 μm

过滤面积：       12150 c㎡

反冲压力：       7MPa

材质：           不锈钢

2.10井下综合供水净化站

原水蓄水增压：

(1)	水箱容积：4.5 m³。

(2)	材质：箱体为304不锈钢。

(3)	结构：箱体采用厚度不小于4mm的304不锈钢板制作，并用足够不锈钢型材加强，保证箱体结构强度，外形平整、美观。储液箱需设计有人孔、内爬梯、排污口、进气口；箱体封闭，防止空气中灰尘进入箱体内部，需有空气滤清器。箱体底部设有整体式底座。

(4)	箱体外壁有液位显示，液位计设计必须防碰。

(5)	水箱进口：满足现场使用要求，与现场原有管路可靠连接。

(6)	增压泵出口：DN50快插。

(7)	不锈钢防爆水泵：1台，电压660/1140V，满足过滤主机来水要求。

(8)	具有水箱低液位保护水泵功能。

(9)   设备运行可无人值守，自动蓄水和自动增压供水。

过滤主机部分：

(1)过滤介质：水介质（PH 值范围在 5.5～8.5 之间）

电导率≤6000μ S/cm（更高需定制）

(2)系统压力：过滤水介质最大压力为 5.0Mpa（更高压力可订制），工作时不低于 0.9Mpa，反渗透膜工作压力在 1.2-1.3Mpa 左右。

(3) 粗过滤： 70 t/h

精过滤： 35 t/h

纯	 水：  10 t/h

(4)过滤精度：粗过滤 100μm     精过滤 5μm

(5)微米级污物有 70％以上的去除率  纯水对离子去除率可达 98％

(6)纯水参数：外观无色、无异味、无悬浮物和机械杂质； PH 值在 6.3 -8.3 之间

(7)硬度﹤50 mmol/L

(8)氯离子含量﹤50mg/L；

(9)硫酸根离子含量﹤50mg/L。电导率≤100μ S/cm

(10)产水水质大大优于《乳化液配比用水标准》《MT76-2002》标准。

(11)工作温度：2℃～45℃

(12)进水浊度：≤80NT  精密过滤出水浊度：≤5NTU

(13)设有直饮水口

进口参数：DN100 法兰，可选订

出口参数：粗过滤出水口 DN50 快插（2 个） 精过滤出水口 DN50 快插（3 个）

纯水出水口 DN50 快插（2 个） 浓水回用口 DN50 快插（1 个）

重 量 ：2500Kg    装满水重量：4500Kg

该设备从底座下面起，过滤器最高点为 1550mm，底板长度为 3000mm，宽度为 1400mm，结构紧凑，体积小。

2.11自动配比系统主要技术参数

配比浓度范围：          1～7%（可调）

配比能力：              120-300L/min

工作压力：              1.2MPa

供电电压：              1140±12%V、50HZ

控制功能：              自动/手动控制

测量精度：             ±0.5%

抽油流量：              50L/min

额定压力：              2.5MPa

额定转速：              1450r/min

油箱容积：              1500L

电磁阀进出水口：        DN38D

出油口：                DN25

检测进出口：            DN25

2.12、变频器

- （1）BPJ-3×500/1140变频器技术参数技术参数(华夏天信、淮南万泰、上海华欣)

型式：矿用隔爆兼本质安全型；

变频起动器设备机芯采用ABB品牌；

输入电压：4×3 AC 1140 V（85％～110％）；

额定输入频率：50Hz；

额定输入电流（含工频回路输入电流）：3×310A+80A；

输出电压：变频回路：3×(0～1140)V；

工频回路：1140V；

输出电流：变频回路：3×(0～310)A；

工频回路(1140V)：80A；

输出频率：变频回路：0～50Hz ；

工频回路：50Hz；

变频回路额定功率：3×500kW；

变频回路象限：两象限；

输出回路：3个变频回路、12个辅助工频回路；

配套电机功率：变频回路：1140V  500kW及以下功率变频电动机；工频回路：两个回路总电流不超过80A；

具备3个500kW变频输出回路、12个辅助工频输出回路。3个500kW变频输出回路为二象限运行方式，可对3台及以下电动机进行变频调速控制。

- （2）BPJ1-2×250/1140变频器技术参数((华夏天信、淮南万泰、上海华欣)

型式：矿用隔爆兼本质安全型；

变频器设备机芯采用ABB品牌；

输入电压：3 AC 1140 V（85％～110％）；

额定输入频率：50Hz；

额定输入电流：310A；

输出电压：0～1140V；

输出电流：2×(0～155)A；

输出频率：0～50Hz；

额定功率：2×250kW；

配套电机功率：1140V  250kW及以下功率变频电动机；变频器具有2路独立的输出回路，可同时或单独驱动两台电机工作。

（3）变频器技术要求

- 满足泵站各种运行工况的要求，包括软启动、控制变速或定速带载运行、正常停机、紧急停机；泵站系统中压力PID变频调速等；

- 变频输出回路可联动控制也可实现单独独立控制，互不影响；

- 能够实现正、反转控制；

- 采用一体化设计，所有滤波、显示、PLC控制装置全部集成在一个防爆壳体内，无需单独的控制系统，现场占用空间小，便于运输及现场放置；

- 具有多机联动控制和功率平衡调节功能，主从变频器之间采用CAN总线通信协议进行通信，不平衡度小于2%；

- 变频器的调速误差≤0.5%，速度稳定度≤0.1%；

- 具有额定电流的1.2倍30分钟，1.5倍2分钟的过载能力；

- 采用模块化结构设计，模块之间连接部分采用安普插头设计，快捷、方便；

- 采用水冷方式冷却，降低设备噪音和环境污染，改善现场工作条件；

- 全中文显示界面，能够显示变频器电流、电压、频率、温度、报警值等信息，可通过屏幕完成各种设置与操作；

- 变频器具备近控与远控两种控制方式，并可以通过参数切换；

- 变频器加减速时间连续可调，可调范围上限值不小于1800s；

- 采用ABB的直接转矩控制（DTC）技术，控制精度高，启动转矩大，适于大负荷、高转矩的设备使用；

- 具有RS485总线通信接口，可通过MODBUS协议将运行信息传至监控中心上位机；

- 具有先导控制回路，满足变频器的远控，要求先导回路即能满足二极管先导方式，又能满足英式先导方式；

- 具有直流母线放电功能，前级电源断电后能可靠的对直流母线进行放电，放电时间符合国标要求；

- 具有高压带电显示以及直流母线带电显示功能，可清楚显示高压带电状态；

- 具有模拟量输入、输出及I/O接口可方便地完成对外部的控制功能及接收外部控制信号；

- 直流部分采用高质量无极性高耐压自恢复电力电容，无需定期更换。

- 输出电缆长度不小于1000米。

- 直流回路采用层叠母排设计。

- 主要保护功能：欠压保护、过压保护、短路保护、缺相保护、瞬时断电保护、接地故障保护、漏电闭锁保护、过载保护、电机过温保护、通信故障保护、功率器件的过热保护等，保护性能符合产品标准的规定。

- 变频器具有开机自检功能，可以方便的诊断出当前状态是否正常，并能在显示屏上显示故障代码；具有自诊断功能，能够明确指示故障信息。

- 变频器在-15%～+10%额定电压波动范围内能满载输出。

- 在0～100%调速范围内，变频器输入侧的功率因数不小于0.9。

- 产品内部部分主要器件采用进口器件，确保运行可靠性。

- 设计满足IEC 61800.3-2004（可调速电力传动系统第3部分电磁兼容要求和特定试验方法）及GB/T 14549-1993（电能质量公用电网谐波）标准中关于谐波含量及EMC电磁兼容的要求。

- 变频器壳体及内部支架机械结构应有足够的强度，满足安装运输要求。

- 变频器均通过国家级安全生产检验部门检验合格，取得防爆合格证和煤矿安全标志证书。

2、13智能供液控制系统部分技术要求

每台乳化液泵配1个润滑油压力传感器，1个润滑油温度传感器；1个水液箱输出口配1个总出口压力传感器，1个水位传感器。

每台喷雾泵配1个润滑油压力传感器，1个润滑油温度传感器；1个水液箱输出口配1个总出口压力传感器，1个水位传感器。

实现功能如下：

具有智能供液系统的集中智能化控制。

具有乳化液浓度、液位、油位显示功能；

具有泵站欠压启动功能、电控卸荷功能、空载停车功能。

具有急停、闭锁保护功能，单泵闭锁及多泵急停控制功能。

具有智能供液系统主、次、备智能编组控制功能。

具有故障泵的自动投切功能，控制系统能够自动停止故障泵并启动就绪状态的泵。

具有防吸空保护功能，实现乳化液箱液位、水箱水位达到设定最低液位时自动停机并报警功能。

智能供液系统软件崩溃后，通过先导控制箱实现纯手动控制泵的启停。

具有爆管检测功能，总管压力低于设定值并延迟一定时间后，控制系统紧急停车并报警。

具有泵站总出口压力、各个泵的总运行时长、泵站开机率等参数的显示和存储功能，可以直接生成历史曲线便于矿方查询和分析。

具有以太网数据上传，远程监控，远程控制功能。

- 三、工作面智能控制系统技术要求

3.1接口的相关要求

预留能将本统接入到矿井自动化系统的接口和协议，能够通过井下数据传输系统上传本系统采集的所有数据，并在井下计算机上进行显示和控制；

数据上传可接入矿方环网交换机，系统免费开放接口，能够接入矿方综合自动化平台，并提供接入服务。

3.2泵站控制系统的接入功能的相关要求

综采工作面各系统集成到同一控制平台，使用同一数据库。当综采工作面智能化控制系统出现故障时，各子系统能单独开机运行，确保生产不受影响。

集控中心通过与泵站乳化液配比控制器的通信，实现泵站的自动化配置的实时状态监测，实现乳化液泵、清水泵的远程控制。

泵站系统及乳化液配比装置的相关运行数据经过数据通讯传输给集控中心，并在自动化主机上进行显示，显示内容需包含：泵站工作状态、控制模式、泵站油温、油位、出口压力及压力差、液箱液位以及乳化液配比浓度等，同时具备泵站运行故障报警的显示功能。

单台乳化泵启动、单台乳化泵停止、单台清水泵启动、单台清水泵停止；自动配比启动、自动配比停止。

泵站联动启动、泵站联动停止以及泵站系统急停功能，实现根据液压支架需求，实时启动单泵或多泵。

- 3.3智能化系统具备工作面各设备和系统运行状态的显示功能：

泵站系统工况显示：泵站出口压力、液箱液位、乳化油油箱油位等；

具备当前故障显示功能和历史故障查询功能。

- 3.4智能化系统具备工作面各设备和系统远程集中控制功能

控制功能主要实现对泵站的集中控制。

工作面泵站远程控制：能够完成各泵站的远程启停，并能根据泵站的出口压力实时调节泵站的出口流量，保证工作面有足够的用液压力。

工作面各系统的“一键启停”集中控制功能：当工作面设备处于就绪状态时（将远程控制权限向智能控制系统授权），可通过工作面高清云台摄像仪对当前环境以及各设备状况进行确认，在确认工作面环境以及设备具备一键启动条件下，集控中心操作人员通过操作台上的一键启动按钮，智能化控制系统会按照如下启动顺序向各子系统发出启动设备指令：泵站顺槽胶带输送机破碎机转载机刮板运输机,然后开启采煤机的记忆割煤，最后开启工作面电液控制系统的自动跟机功能。当发出一键启动信号后，这些设备的启动不再需要人工干预。

具备工作面设备的一点启动，多点停机功能。

- 3.5智能化系统具备工作面各设备和系统故障诊断功能

具有泵站状态、各个供电回路运行状态、电流大小、电压大小以及漏电、断相、过载等故障状态诊断及显示等功能。

四、智能综采系统建设范围

| 序号 | 项目名称 | 负责方 |
| --- | --- | --- |
|  | 泵站控制系统 | 设备厂商负责 |
|  | 润滑油监测系统 | 设备厂商负责 |

五、售后服务

5.1整机及各设备质保期一年。在质保范围和质保期限内发生质量问题由设备中标方承担。

5.2厂家负责对所供设备进行调试，并派遣机电工程师对矿上的设备操作员和检修工进行培训、指导和跟踪服务。

5.3设备如出现故障，厂家应在接到矿方通知后8小时之内到达现场处理。

5.4随机提供质保期内运行必须的易损件、专用工具。

六、质量保证

6.1、应保证设备为全新的，完全符合国家相关规定的标准和要求及协议规定的质量、规格和性能。

6.2、设备必须符合入井条件，并按照国家相关法律法规办理设备的产品合格证、煤矿矿用产品安全标志及MA认证、防爆合格证等。

七、报价要求及说明

1、所提供的设备和部件要满足全面达到工艺及设计要求。设备生产及防爆部件供货厂家，要有防爆设备的生产业绩，并具有在有效期内的煤安标志、防爆合格证、产品合格证、入井许可证等资质。

2、配备合同价5%的随机备件，随机备件由矿方指定。

八、技术资料：

1、中标方所提供的产品必须符合国家标准及行业标准等相关要求。

2、提供6套技术资料，提供产品合格证、安标证书及MA标志证书以及关键零部件合格证或试验报告。并提供1套电子技术资料。电子资料和纸质版资料必须相符。

九、包装运输：

中标方负责设备运输到矿，运费和吊装费由中标方承担。

十、设备其他要求

1、在设备检验和验收过程中，如发现不符合技术协议及要求的产品或配件，中标方及时更换，直至符合规定要求为止。

2、售后服务措施及保修期限承诺：除相应最终用户的技术服务要求外，一年1-2次的技术回访，解决用户在使用过程中的一些问题，以及设备在运行过程中的注意事项。

3、后期配件采购一年内按招标价供应，五年内价格不大于招标价120%，且不加收技术服务费。

4、设备的性能指标必须符合国家标准要求和地方行业标准要求。

5、设备到货时间必须按照使用方要求进行安排（2023年11月30日）。

签 字 审 批 页

使用方（章）： 内蒙古神东天隆集团股份有限公司大海则煤矿

单位分管领导：                  经办人：

审批日期：          年     月     日

审核方（章）：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

单位分管领导：                  经办人：

审批日期：          年     月     日