关于审议参与竞拍内蒙古锡林郭勒盟西乌旗五间房矿区东一矿采矿权的议案

各位股东：

内蒙古自治区自然资源厅于2024年8月30日发布了实施西乌珠穆沁旗五间房矿区东一井田煤矿（以下简称东一矿或东一井）采矿权挂牌出让项目（首次出让期限为30年，从开采许可证有效期开始之日起算）的公告（https://zrzy.nmg.gov.cn/bsfw/ywcx_kyqsc/ckqcr/202408/t20240830_2565940.html）。集团公司安排专人对该项目进行了考察调研，经集团公司第二十三次董事会研究同意，并经第二届董事会第十一次会议审议通过，拟参与竞拍该宗煤炭采矿权,现提请股东会授权由公司董监高及法人股东代表组成的竞拍小组在确定最高保价，并参加竞拍。现将相关情况汇报如下：

- 基本情况

锡林郭勒盟五间房矿区位于锡林浩特市东北、西乌旗西北部，地理坐标为116°18′34″-117°04′30″，44°30′11″-44°56′15″。距西乌旗旗政府所在地60km，距锡林浩特市90km，距锦州港560km，距东乌旗珠恩嘎达布其口岸180km。

- 煤层赋存情况

- 煤质情况

- 四、资源储量情况

东一矿位于五间房煤田东南部，东、南以煤层可采边界为界，北以DF96断层及3-3煤无煤带连线为界，西以15-8号钻孔和35-4号钻孔连线及DF53断层为界，与西一矿相邻。井田形状为一不规则多边形，东西宽约6.9km，南北长约为10.5km，井田面积约59.57km2。井田内共有地质资源量1126.31Mt，赋煤标高905～185，预计可采储量743.36Mt。

煤层赋存稳定，压茬关系相对简单，东一矿规划生产规模调整为7.0Mt/a，考虑1.5的储量备用系数，东一矿服务年限为70.8a。

五、煤层开采条件

东一矿井田整体构造轮廓表现为单斜构造，井田内断裂比较发育，共计解释断层110条，均为倾角大于40°的高角度张性正断层。查明断层主要分布在先期开采地段之内的中部和东北部。井田可采煤层5层，其中主要可采煤层3层，为3-3、4、5号煤层，属厚～特厚煤层。本井田内原煤为中灰、特低硫～低硫、高挥发分、高热值褐煤-中热值长焰煤，是良好的民用及动力用煤。井田主要充水含水层以孔隙含水为主，裂隙含水次之。井田水文地质勘探类型定为一～二类一型，即裂隙孔隙充水矿床简单类型。井田岩石以碎屑沉积岩为主，层状结构。煤层顶底板岩石强度低，均为软弱岩类。井田工程地质勘查类型划分为第三类第Ⅲ型，即层状岩类，工程地质复杂类型。矿井为低瓦斯矿井，煤尘有爆炸危险性，煤层属于自燃～容易自燃煤。

综上所述，东一矿地质构造复杂程度为中等，水文地质条件中等，主采煤层稳定性较好、结构简单，且煤质较好，这些条件对开采相对有利；矿井工程地质类型复杂、煤层自燃～容易自燃、煤尘具有爆炸性等条件会对开采产生不利影响，需采用合理支护强度、防火、防尘、除尘、通风等措施，技术上保证矿井的安全。

六、井田开拓

井田采用斜井开拓方式。主斜井倾角14°，斜长785m。井筒内布置一条1.6m宽钢丝绳芯胶带输送机提煤，并作为矿井的进风井及安全出口。副斜井倾角5.5°，采用折反布置，斜长为1982m，作为矿井辅助提升井、进风井及安全出口。回风斜井倾角23°，斜长486m，作为矿井的回风井及安全出口。矿井采用单水平开采，后期通过暗斜井开采其它煤层。矿井初期在井田中部沿3-3煤层布置一组大巷， 首采工作面布置在大巷二翼。井下煤炭运输采用胶带输送机，辅助运运输采用无轨胶轮车，矿井初期采用中央并列式通风系统，后期采用分区式通风。

七、竞买相关事宜

（一）本次挂牌出让不接受联合体竞买。

（二）挂牌起始价为人民币1787.1万元整（人民币壹仟柒佰捌拾柒万壹仟元整），同一竞买人可连续或多次报价，初次报价不得低于起始价，每次增价幅度为人民币1000万元或人民币1000万元的整数倍。

（三）本次挂牌出让设立底价，在交易结束前保密且不得变更，无人报价或竞买人低于底价的不成交。

（四）矿业权出让收益。第一部分在出让时征收竞争确定的成交价；第二部分在矿山开采时，按合同约定的矿业权出让收益率逐年征收采矿权出让收益，矿业权出让收益率依据矿业权出让时《矿种目录》规定的标准确定。由矿业权人向税务部门据实申报缴纳上一年度采矿权出让收益，缴款时间最迟不晚于次年2月底。

（五）本次竞买要求意向竞买人提交银行担保函，担保金额人民币10亿元整（人民币拾亿元整），担保有效期自报名之日起不低于4个月，担保银行应在呼和浩特市设有营业网点，由自治区自然资源厅审核银行担保函合格后，方可参与竞买。

（六）时间安排：

1、公告期：2024年9月2日9:00-2024年9月30日17:00止。

2、报名期：2024年9月 9日9:00-2024年9月30日17:00止。

3、网上挂牌期：2024年10月8日9:00-2024年10月 21日上午9：30止。

4、网上询问期：网上挂牌期截止，有两个或两个以上竞买人进行挂牌报价的，进入网上询问期。网上询问期为3分钟。

5、限时竞价期：网上询问期截止，两个或两个以上竞买人参与限时竞价，进入限时竞价环节。

6、资格审查时间：2024年10月22日9:00--2024年10月 25日17：00止。

7、银行担保保函核查时间：在2024年10月8日9:00--2024年10月 18日17：00止。

据了解，内蒙古自然资源厅2023年11月份挂牌出让的霍林河矿区一号井田，资源储量10.4096亿吨（褐煤和不黏煤），被兖州能源集团股份有限公司以37.1671亿元竟得，竟得资源价款约3.57元/吨。霍林河一号井资源储量规模、煤质煤种和东一矿基本相近，可以作为参考。根据神东煤炭集团的提议和第二届董事会第十一次会议审议意见，集团公司已安排分管副总经理对接熟悉东一矿井田相关情况的武汉设计院进行尽职调研和经济性分析评价。

请予审议

附：西乌珠穆沁旗五间房矿区东一井田煤矿采矿权挂牌出让公告